Анкета №1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив |  | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка,создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | б |
|  | 1.1.Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки |  |  | норматив не установлен | нет |  |
|  | Площадка (размер в плане) | О, С, Г |  | не менее 1х2,5 м | 2,52х3,64м |  |
|  | Пространство перед дверью (глубинах ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе" | К |  | не менее 1,2х1,5 м 1,5х1,5 м | 1,2х2,84м 1,5х3,64м |  |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска | С |  | за 60 см | нет |  |
|  | Поручни (ограждение), при высоте площадки более 45 см | К, О, С |  | наличие | нет |  |
|  | Нескользкое твёрдое покрытие: - уклон поперечный | К, О, С |  | наличие 1-2% | нет |  |
|  | Навес | К, О |  | наличие | да |  |
|  | Водоотвод (дренаж) - ширина просветов водосборных решеток | К, О |  | наличие не более 1,5 см | нет |  |
|  | 1.2Лестница наружная |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | О, С, Г |  | не менее 1,35 м | нет |  |
|  | Уклоны лестниц | О, С, Г |  | не более 1:2 | нет |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г |  | наличие | нет |  |
|  | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска | С |  | за б0 см | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу | О О, С О, С |  | наличие 90 см не менее 30 см | нет |  |
|  | 1 .3. Пандус наружный |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша |  | К | не менее 1,0 м | 1,7 м |  |
|  | Уклон: Н/Е |  | К | не более 1/12 | более |  |
|  | Высота одного подъёма |  | К | не более 80 см | более |  |
|  | Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) |  | К | не менее 1,5 м | 3,5х3,2 м |  |
|  | Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу |  | К О К, О | 70 см 90 см не менее 30 см | нет |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | К, О | наличие | нет |  |
|  | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска |  | С | за 60 см | нет |  |
|  | Наружный подъёмник: - вертикальный - наклонный |  | К, О | наличие наличие | нет нет |  |
|  | 1.4. Тамбур |  |  |  |  |  |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска |  | C | за 60 см | нет |  |
|  | Габариты тамбура: Глубина x ширина |  | К | не менее 180х220 см | 1,74х2,27м |  |
|  | Двери распашные, автоматические раздвижные: -ширина проёма в свету - высота порога (не применять вращающиеся двери и турникеты) - смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом (нижняя часть) - противоударная полоса в нижней части (на высоту) |  | К К К К К К | не менее 90 см не более 2,5 см 30-90 см от уровня пола не менее 30 см от уровня пола | да да да нет нет |  |

Анкета № 2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив |  |  | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения |  | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | б |
|  | 2.1. Коридоры, холлы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла- коляски в одном направлении - при встречном движении - используемых для эвакуации | К К К |  |  |  | не менее 1,5 м не менее 1,8 м не менее 1,8 м | да да нет |  |
|  | Ширина коридора или перехода в другое здание | К |  |  | не менее 2,0 м |  | нет |  |
|  | Дверные и открытые проёмы в стене (ширина в свету): - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек - проемов и дверей в остальных случаях; - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - высота порога | К, О К, О К, О К, О |  |  | не менее 90 см не менее 1,2 м не менее 1,2 м не более 2,5 см |  | да нет нет да |  |
|  | Зоны отдыха и ожидания: - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 СМ - при глубине 150 см и ширине 90 см | К, О, С, Г О К |  |  | не реже, чем через 25 м не менее 1 ед на этаж не менее 1 ед. на этаж |  | да да |  |
|  | Ширина: - балконов и лоджий в свету - переходных лоджий и балконов | К |  |  | не менее 1,4 не менее 1,5м |  | нет нет |  |
|  | Навесное оборудование или конструкции в зоне движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м): - на стенах - отдельностоящие | С |  |  | не более 10см не более 30 см |  | нет нет нет |  |
|  | Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9 м | С |  |  | наличие барьера или ограждения |  | нет |  |
|  | Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса) | К |  |  | не более 1,3 см |  | нет |  |
|  | Расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа | К, О, С, Г |  |  | не более 15 м |  | нет |  |
|  | 2.2.Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты кабины (глубина х ширина) - ширина дверного проёма - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части) |  | К К О | не менее 140х110 см не менее 85 см 900+25 мм |  |  | нет нет нет |  |
|  | Световая и звуковая информирующая сигнализация у двери |  | К | наличие |  |  | нет |  |
|  | Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом: - с усилителем звука - с устройством для получения синхронной визуальной информации (при необходимости) |  | К, О, С Г Г | наличие наличие наличие |  |  | нет нет нет |  |
|  | Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола) |  | К | не более 1,2 м |  |  | нет |  |
|  | Знак доступности |  | К, С | наличие |  |  | нет |  |
|  | 2.З.Пандус внутренний к лестнице №___ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина: - при одностороннем движении - при использовании для эвакуации |  | К К | не менее 1,0 м не менее 1,8 м |  |  | нет нет |  |
|  | Высота одного подъёма |  | К | не более 80 см |  |  | нет |  |
|  | Уклон: H/L |  | К | не более 1/12 |  |  | нет |  |
|  | Уклон, при перепаде высот пола не более 20см |  | К | до 1/10 (10%) |  |  | нет |  |
|  | Площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) |  | К | не менее 1,5 м |  |  | да |  |
|  | Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу |  | К, О К О К, С | наличие 70 см 90 см не менее 30 см |  |  | нет |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | К, О | наличие |  |  | нет |  |
|  | Бортики высотой не менее 5 см по продольным краям маршей и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 45 см |  | К, С | наличие |  |  | нет |  |
|  | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная |  | С | за 60 см |  |  | нет |  |
|  | окраска |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус переносной |  | К | наличие |  |  | нет |  |
|  | Подъемники в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша (глубина х ширина, в случае применения) |  | К, О | не менее 1,2х0,9 м |  |  | нет |  |
|  | Эскалатор, травалатор |  | О | наличие |  |  | нет |  |
|  | 2.4.1.Лестница Х21 (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша |  | О, С, Г | не менее 1,35м |  |  | нет |  |
|  | Уклоны лестниц |  | О, С, Г | не более 1:2 |  |  | нет |  |
|  | Размеры ступеней: - проступь - подступенок |  | О, С, Г | не менее 30 см не более 15 см |  |  | нет нет |  |
|  | Нескользкое, сплошное, ровное, без выступов покрытие |  | О, С, Г | наличие |  |  | нет |  |
|  | Ребро ступени (закругление радиусом) |  | О, С, Г | не более 5 см |  |  | нет |  |
|  | Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой) |  | О | не менее 2 см |  |  | нет |  |
| . | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска |  | С | за 60 см |  |  | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу |  | О,С О,С О,С | наличие 90 см не менее 30 см |  |  | нет |  |
|  | 2.4 _____Приложение №1________________________ при необходимости описания нескольких лестниц |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1___	к анкете №2, при необходимости описания нескольких лестниц

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4._.Лестница №___ (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | О, С, Г | не менее 1,35 м | да |  |
|  | Уклоны лестниц | О, С, Г | не более 1:2 | да |  |
|  | Размеры ступеней: - проступь - подступенок | О, С, Г | не менее 30 см не более 15 см | 32 15 |  |
|  | Нескользкое, сплошное, ровное, без выступов покрытие | О, С, Г | наличие | сплошное без выступов |  |
|  | Ребро ступени (закругление радиусом) | О, С, Г | не более 5 см | да |  |
|  | Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам (бортики высотой) | О | не менее 2 см | да |  |
|  | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) и/или контрастная окраска | С | за б0 см | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу | О,С О,С О,С | наличие 90 см не менее 30 см | с одной, 90,70,45 верх и вниз |  |

Анкета № 3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3.1. Обслуживание через прилавок/окно №____ |  |  |  |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |
|  | З.1._. Приложение Ns1. , |  |  |  |  |
|  | при необходимости описания нескольких прилавков/окон |  |  |  |  |
|  | 3.2. Обслуживание в кабинете №____ |  |  |  |  |
| . | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска | С | за 60 см | нет |  |
|  | Пространство перед дверью (глубина х ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе" | К | не менее 1,2 х 1,5 м 1,5х1,5 м | 1,2х2,84 1,5х3,64 |  |
|  | Пространство перед столом | К | 0,9х1,5 м | 1,2х1,5 |  |
|  | Габариты зоны сидения,глубина | О | не менее 1,2 м | да |  |
|  | Ширина прохода | К О | не менее 1,2 м не менее 0,9 м | 1,2 |  |
|  | Зона для самостоятельного разворота (диаметр) | К | не менее 1,4 м | да |  |
|  | Зона для кресла- коляски | К | не менее 150х150 см | да |  |
|  | Поверхность столов (на высотенад уровнем пола) | К | не более 80 см | да |  |
|  | 3.2._.Приложение М2. при необходимости описания нескольких кабинетов , |  |  |  |  |
|  | З.З.Зал ( ) |  |  |  |  |
|  | назначение |  |  |  |  |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска | С | за 60 см | нет |  |
|  | Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя" - "к себе" | К | глубина х ширина не менее 1,2х1,5 м 1,5х1,5 м | 1,5х3 |  |
|  | Пространство перед столом | К | 0,9х1,5 м | да | ., |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 1,2 м | 1,2 |  |
|  | Зона для самостоятельного разворота (диаметр) | К | не менее 1,4 м | да |  |
|  | Зона для кресла- коляски | К | не менее 150х150 см | да |  |
|  | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | да |  |
|  | Доля мест в залах от общей вместимости | К, О, С, Г | не менее 5% | да |  |
|  | Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек | Г | не менее 4% | да |  |
|  | Расстояние от мест до Источниказвука (или оборудование мест усилителями звука) | Г | не более 10 м | да |  |
|  | Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету) | К | не менее 1,8 м | да |  |
| . | Рассредоточенные выходы | К, О | не менее 2 шт. | да |  |
|  | Расстояние от места до эвакуационного выхода | К, О, С, Г | не более 40 м | да |  |
|  | Ширина прохода | К | не менее 1,2 м | 1,2м |  |
|  | 3.3.. Приложение №3______________________ при необходимости описания нескольких залов , |  |  |  |  |

Приложение № 1.____ к анкете № 3, при необходимости описания нескольких прилавков/окон

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3.1.___Обслуживание через прилавок/окно №_____ |  |  |  |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |
|  | 3.1.Обслуживание через прилавок/окно №___ |  |  |  |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |
|  | 3.1.Обслуживание через прилавок/окно №___ |  |  |  |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |
|  | 3.1.Обслуживание через прилавок/окно №___ |  |  |  |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |

Приложение №2	к анкете № 3, при необходимости описания нескольких кабинетов

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|  | 3.2.Обслуживание в кабинете №___ |  |  |  |  |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска | С | за б0 см | нет |  |
|  | Пространство перед дверью глубинах-ширина), при открывании: - "от себя" - "к себе" | К | не менее 1,2х1,5 м 1,5х1,5 м | 1,2х1,5 м 1,5х1,5 м |  |
|  | Пространство перед столом | К | 0,9х1,5 м | да |  |
|  | Габариты зоны сидения,глубина | О | не менее 1,2 м | да |  |
|  | Ширина прохода | К О | не менее 1,2 м не менее 0,9 м | да |  |
|  | Зона для самостоятельного разворота (диаметр) | К | не менее 1,4 м | да |  |
|  | Зона для кресла- коляски | К | не менее 150х 150 см | да |  |
|  | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | да |  |

Приложение № 3.___	к анкете №3, при необходимости описания нескольких залов

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 3.5.___Зал ( ) |  |  |  |  |
|  | назначение |  |  |  |  |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска | С | за б0 см | нет |  |
|  | Пространство перед дверью, при открывании: - "от себя" - "к себе" | К | глубина х ширина не менее 1,2х1,5 м 1,5х1,5 м | нет |  |
|  | Пространство перед столом | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 1,2 м | нет |  |
|  | Зона для самостоятельного разворота (диаметр) | К | не менее 1,4 м | нет |  |
|  | Зона для кресла- коляски | К | не менее 150 х 150 см | нет |  |
|  | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Доля мест в залах от общей вместимости | К, О, С, Г | не менее 5% | нет |  |
|  | Доля мест с системами индивидуального прослушивания, при вместимости зала более 50 человек | Г | не менее 4% | нет |  |
|  | Расстояние от мест до источниказвука(или оборудование мест усилителями звука) | Г | не более 10 м | нет |  |
|  | Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда (шириной в свету) | К | не менее 1,8 м | нет |  |
|  | Рассредоточенные выходы | К, О | не менее 2 шт. | не |  |
|  | Расстояние от места до эвакуационного выхода | К, О, С, Г | не более 40 м | нет |  |

Анкета № 4. Санитарно-бытовые помещения

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответстви нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|  | 4.1.Санузел |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | нет |  |
|  | Ширина дверного проёма | К | не менее 90 см | нет |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | нет |  |
|  | Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) - высота раковины - опорный поручень | К К О | не менее 130х85 см 75х85 см Наличие | нет нет нет |  |
|  | Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина х ширина - опорные поручни - зона для кресла - коляски рядом с унитазом (глубина х ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см) | К, О, С, Г К К К, О К К, О | не менее 1 шт. 5% 2% не менее 90 см не менее 180Х165см наличие не менее 120х80 см наличие | нет нет нет нет нет нет нет |  |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | нет |  |
|  | 4.1.Приложение №1______________ при необходимости описания нескольких туалетных комнат , |  |  |  |  |

Приложение №1____к анкете № 4. Санитарно-бытовые помещения, при необходимости описания нескольких туалетных комнат

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив |  | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | б |
|  | 4.1.__Санузел |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения |  | К, О | наличие | нет |  |
|  | Ширина дверного проёма |  | К | не менее 90 см | нет |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, ощущаемая ногой или тростью (ширина) |  | С | 30 см | нет |  |
|  | Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) - высота раковины -опорный поручень |  | К К О | не менее 130х85 см 75х85 см наличие | нет |  |
|  | Универсальные кабины - количество кабин - от общего числа унитазов для женщин - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин - ширина дверного проёма - глубина х ширина - опорные поручни - зона для кресла- коляски рядом с унитазом (глубина х ширина) - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом12 см) |  | К, О, С, Г К К К, О К К, О | не менее 1 шт. 5% 2% не менее 90 см не менее 180Х165 см наличие не менее 120х80 см наличие | - |  |
|  | Знак доступности кабины |  | К, О | наличие | - |  |

Анкета №5. Внутреннее оборудование

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|  | Комплексные системы (визуальные, звуковые и тактильные) средств непрерывной информации и сигнализации об опасности | К, О, С, Г | наличие информации об услугах, размещении помещений и путей эвакуации | нет |  |
|  | Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре | К, О, С, Г | наличие | нет |  |
|  | Уровень звука аварийной звуковой сигнализации, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА | К, О, С, Г | не менее 15 дБА в течение 30 с | нет |  |
|  | Визуальная информация на контрастном фоне (на высоте от уровня пола) |  | не менее 1,5 м, не более 4,5 м | нет нет |  |
|  | Надписи: - высота размещения - высота прописных букв -освещённость | С, Г К, С, Г С С | наличие не более 1,6 м не менее 7,5 см наличие | нет нет нет |  |
|  | Указатели, пиктограммы: - высота размещения - высота прописных букв - освещённость | С К,С С С | наличие не более 2,0м не менее 7,5 см наличие | нет |  |
|  | Тактильные средства информации - высота размещения - высота размещения в зоне путей движения - маркировка кабинетов приёма рядом с дверью, со стороны ручки - на кнопках | С С С С С | наличие 60-110 см 1,2-1,6 м. на высоте от 1,4 до 1,75 м наличие | нет нет |  |

|  |  |  |  | управления лифта - на поручнях лестниц (обозначения этажей) - на кабинах санитарно- бытовых помещений |  |  | С С |  | наличие наличие |  | нет нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текстофоны (текстовые телефоны) |  |  | Г |  | не менее 1 шт. |  | нет |  |
|  |  |  |  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами |  |  | С, Г |  | не менее 1 шт. |  | нет |  |
|  |  |  |  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте или на высоте 80 см |  |  | К |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Рифлёное покрытие перед таксофоном (другим специализированным оборудованием) или отдельная плита высотой до 0,04 м (на расстоянии) |  |  | С |  | за 70-80 см до объекта |  | нет |  |
|  |  |  |  | Речевые информаторы и маяки |  |  | С |  | наличие |  | нет |  |
|  |  |  |  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 |  |  | С |  | наличие |  | нет |  |
|  |  |  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации |  |  |  | С, Г |  | наличие |  | нет |  |
|  |  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы |  |  |  | К, О, С, Г |  |  |  | наличие | нет |  |
|  |  | Звуковая связь и аварийное освещение: - двусторонняя связь с дежурным из замкнутых пространств (помещений различного функционального назначения, кабинки туалета, лифта, лифтового холла и т.п.) -звонок или извещатель (в общественной уборной) соединённый с дежурной комнатой -кнопка звонка (в иных случаях) |  |  |  | К, О, С, Г К, О, С, Г К, О, С, Г |  |  |  | наличие наличие наличие | нет нет нет |  |
|  |  | Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами |  |  |  |  |  | К, О, С, Г |  | не более 1:4 | нет |  |
|  |  | Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и прочие устройства |  |  |  |  |  | К, О, С, Г |  | на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой вертикальной плоскости | нет |  |
|  |  | Запоры и ручки дверей (с неровностями или опознавательными знаками ощущаемыми тактильно) в технические и другие опасные помещения |  |  |  |  |  | С |  | наличие | нет |  |
|  |  | Выключатели и розетки в помещениях |  |  |  |  |  |  |  | на высоте 0,8 м от уровня пола | нет |  |
|  |  | Яркая контрастная маркировка ударопрочных прозрачных дверей и ограждений - высота х ширина - уровень (от поверхности пешеходного пути) |  |  |  |  |  |  |  | не менее 10х20 см не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м | нет |  |
|  |  | Зона досягаемости приборов и устройств, технологического и другого оборудования: - при расположении сбоку от посетителя - при фронтальном подходе - поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания |  |  |  |  |  | К К К |  | не выше 1,4 м и не ниже 0,3м от пола не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола на высоте не более 0,8 м над уровнем пола | нет |  |

Анкета № 6. Территория объекта

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|  | 6.1.Вход на территорию |  |  |  |  |
|  | Проходы, проёмы в ограждении, невращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях одностороннего действия (ширина) | К, О, С | не менее 90 см | да |  |
|  | Элементы информации об объекте | К, О, с, г | наличие | да |  |
|  | Знак доступности учреждения | К, О, С, Г | наличие | да |  |
|  | Освещение | К, О, С, Г | наличие | да |  |
|  | 6.2.Автостоянка посетителей |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | да |  |
|  | Доля мест для транспорта инвалидов | К, О | не менее 10% (но не менее одного места) | да |  |
|  | Ширина зоны для парковки автомобиля на одну машину | К, О | 350 см | да |  |
|  | Спецзнак и разметка | К, О | наличие | нет |  |
|  | Освещение | К, О, С, Г | наличие | нет |  |
|  | 6.З.Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | К | не менее 180см | да |  |
|  | Площадки, при ширине полосы движения менее 180 см | К | не менее 160Х 160 см через каждые 60-100 м | нет |  |
|  | Твёрдое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов | К, О | наличие | да |  |
|  | Рифлёная полоса перед объектом информации, началом опасного участка, изменения направления движения (на расстоянии) | С | за 80 см до объекта | нет |  |

|  | Высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью | К, О | не более 4 см | более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина швов покрытия | К, О | не более 1,5 см | да |  |
|  | Высота бордюров по краям пешеходных путей | К, О | не менее 5 см | более |  |
|  | Уклон пути движения: - продольный - при устройстве съездов с тротуара - поперечный |  | не более 5% не более 10% , не более 10 м 1-2°/о | 5% |  |
|  | Указатели направления движения | К, О, Г | наличие | нет |  |
|  | Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию | С | наличие | нет |  |
|  | Площадки отдыха с местами для сидения | К, О | через каждые 25-100 м | да |  |
|  | Открытые лестницы (дублируются пандусами или другими средствами подъема): - проступь - подступенок - поперечный уклон ступеней - ширина марша - поручни с двух сторон на высоте - рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) | О С | не более 40 см не более 12 см 1-2°/о. не менее 1,35м 90 см за 80 см до объекта | нет |  |
|  | Пандус: - высота подъёма - уклон Н/Е - ширина - площадка на горизонтальном участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) - высота бортиков - поручни с двух сторон (на высоте) - нескользкое покрытие - рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) | К, О К О К, О С | не более 80 см не более 1/12 не менее 1,0 м не менее 1,5 м не менее 5 см 70 см 90 см наличие за 80 см до объекта | нет нет |  |
|  | Освещение | К, О, С, Г | наличие | да |  |

12. Выводы по результатам натурного обследования:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам объекта:

Входная группа - установить рифленую полосу перед дверным проемом

______________________________________________________________________________

Пути движения на объекте  - установить пандус

_____________________________________________________________________________

Зона оказания услуги- __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Санитарно-бытовые  помещения_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Внутреннее оборудование - установить светящиеся указатели путей эвакуации

_____________________________________________________________________________

Территория объекта - ___________________________________________________________

1З. Доступность услуги для инвалидов:

Вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания

Вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движенияк нему)

Вариант «В» - обслуживание сотрудниками на дому без взимания дополнительной платы

Вариант «Г» - не обслуживаются

| Категории инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвалиды- колясочники (К) | Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О) | Инвалиды с поражениями зрения (С) | Инвалиды с поражениями слуха (Г) |

14. Доступность элементов объекта для различных категорий инвалидов:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом да», недоступные элементы - словом «нет»

| Наименование элементов объекта |  | Фактическая доступность для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвалиды- колясочники(К) |  | Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О) |  | Инвалиды с поражениями зрения (С) |  | Инвалиды с поражениями слуха (Г) |  |
| Входная группа |  | А |  | А |  | А |  | А |  |
| Пути движения на объекте |  | Б |  | А |  | А |  | А |  |
| Зона оказания услуги |  |  |  | Г |  |  |  |  |
|  |  | Г |  |  |  | Г |  | Г |
| Санитарно- бытовые помещения |  | Г |  | А |  | А |  | А |
| Внутреннее оборудование |  | Г |  | Г |  | Г |  | Г |
| Территория объекта |  | А |  | А |  | А |  | А |

15. Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

| Степень доступности объекта | Фактическая доступность для инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Объект полностью доступен | нет | да | да | да |
| Объект ограниченно доступен, требуется частичная адаптация | да | нет | нет | нет |
| Объект недоступен, требуется адаптация | нет | нет | нет | нет |